CRUISE CONTROL

Hi, i run 2 Xm 2.1 TD's Automatic, a 94 exclusive and a 2000 vsx both mk2 and both have exhibited intermittent failure of cruise and not surprisingly the same fault. The cruise control computer is mounted with all the other ECU's in the box on the inner r/h wheel arch. it's approx 6"x4"x2" with a single 15 pin black connector.
You will need a multimeter - nothing expensive-but one with a digital display is easier to read and gives greater confidence in readings. With ignition off make access to ECU and remove connector from it.

STEP 1. Turn ignition on, gearbox in neutral and set cruise control switch to on, with meter set volts dc check for 12 volts on PIN 10. When voltage is ok then the switch supply is ok.

STEP 2. Same conditions check for 12 volts at PIN 9 IF ok gearbox reverse relay ok, if not trouble shoot reverse relay circuit and brake pedal switch ( OR USING DOMESTIC 15 AMP FUSE WIRE ISERT A SMALL LENGTH BETWEEN PIN9&10 ON CONNECTOR, RECONNECT AND TEST DRIVE)

STEP 3. Check for 12 volts dc at pin 5 when brake pedal is depressed, if not troubleshoot brake switch circuit

STEP 4. ignition off. meter set to resistance (OHMS) check column switch, using pin 3 as common check resistance when stalk is moved to increase /decease at pin 6. check disengage function between pin 2 and pin 10,any anomalies here and remove stalk switch, it can be opened up and contacts realigned.

STEP 5. using local earth as common, check resistance from pins 1,6,7,8 any anomalies here are vacuum pump/solenoid/ earth related.

Electronic components for cruise control:

- Cruise control controller Item 60
- Selector switch Item 214
- Clutch contact Item 328
- Electrovalve Item 438
- Cruise control switch Item 611
- Vacuum pump Item 760
- Relay Item 831
- Stop light switch Item 319

Hej Leif 

Hvis du sender din E-mail adresse, så skal jeg nok sende nogen tegning til dig, 
Relær 831 sidder til højer i motorrummet, der sidder vist nok to stk. 
du kan tage relær lidt ud og så dreje lidt så kommer fatningen ud. 
Du skal kunne høre et klik, når du trykkert på fartpilot knappen, der skal væer tændning på (Sikring F2 og F9 skal være ok) 
Du kan også finde databox 60(Mærk Hella), der sidder i højre side ved de andre databoxet. 
Du kan tage stikkket af og prøve at sætte +12v på ben 1 og stell - på ben 6 og 7, skal skal din vakkumpumpe køre og vakuumkulgen skulle trække sig sammen og den skal trække i speedkable, på den måde kan du se om din vakuumpumpe køre. 
Prøv derefter på samme databox om der er skrøm (+12)på ben 3 når du trykke op i pingen for mere hasitighed og (+12) på ben 4 når du 
trykker ned i pingen for mindre hastighed. 
Der skal i samme databox gerne være stell (-) på ben 8. 
Du kan derefter måle på den der bestemmer hastigheden, den sidder på speedermeterkable og skal give en modstand på ca. 300 ohm. 
overstående skulle kunne give dig en ide , hvorfor din fartpilot ikke virker. 

Jeg ved faktiske ikke om min affjednig har været defekt, men den skriv i displayet "Automasisk Suspension" og jeg har i går renset alle de samlinger og stik til databoxender de har noget med affjedningen at gøre, så i dag på vej til arbejdet var det ikke noget, så det må løst nu (måske). 


Renè Kristensen

Re: Cruisecontroll - feilsøking

den 05.11.2009 klokken 16:53:46, Jan-Henrik skrev:

Gjelder CT 1997 mod. 183.000 km. Har stått stille hos forhandler i minst 3 år. Cruisecontroll virker ikke. Lyset i bryteren på dashbordet lyser, men ingen reaksjon ved bruk av hendelen på rattstammen. Har noen tips om feilsøking - rekkefølge, søkemetode og søkesteder? Jan-Henrik.

Hei. 
Jeg hadde lignende feil. Ta av venstre forhjul og løsne plast innerskjermen nærmest frontlykten og brett til side. Der vil du se en magnetventil. Sjekk slangene som går der og jeg er sikker på at du finner feilen. den ene eller begge slangene er sprekkte. Det er et ganske hardt miljø med salt og møkk akkurat der.

Mvh

BJTORP